Li6400预处理数据集

## 观测平台/仪器

遥感所Li6400

### 观测要素或参数

下表为仪器观测的主要参数：

| A | CO2R_µml | 参比室CO2浓度 (µmol CO2 mol-1) | G | Prss_kPa | 大气压力 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2S_µml | 样本室CO2浓度 (µmol CO2 mol-1) |  | ParIn_µm | 叶室内光合作用有效辐射 (µmol m-2 s-1) |
|  | H2OR_mml | 参比室H2O浓度(mmol H2O mol-1) |  | ParOutµm | 外界光合作用有效辐射 (µmol m-2 s-1) |
|  | H2OS_mml | 样本室 H2O浓度(mmol H2O mol-1) |  | BLC_mol | 总叶片边缘层导度 (mol m-2 s-1) |
| B | △CO2_µml | CO2变化量 (样本-参比) (µmol CO2 mol-1) | H | Tblock°C | 冷却器温度 (℃) |
|  | △H2O_mml | H2O 变化量 (样本-参比) (mmol H2O mol-1) |  | Tair°C | 样本室温度 (℃) |
|  | Flow_µml | 样本室内气流速率 (µmol s-1) |  | Tleaf°C | 叶片温度 (℃) |
|  | RH_S_% | 样本室内相对湿度 (%) |  |  |  |
| C | Photo | 光合作用速率 (µmol CO2 m-2 s-1) | I | HH:MM:SS | 实时时钟 |
|  | Cond | 气孔导度 (mol H2O m-2 s-1) |  | Program | 自动测量程序状态 |
|  | Ci | 胞间CO2浓度 (µmol CO2 mol-1) |  | CHPWMF | Status word (summary of line J) |
|  | Trmmol | 蒸腾速率 (mmol H2O m-2 s-1) |  | Battery | 电池电压 (V) |
| D | Ci/Ca | 胞间CO2 / 环境 CO2 | J | CO2 | CO2 IRGAs 状态 |
|  | VpdL | 叶温下蒸气压亏缺 (kPa) |  | H2O | IRGAs 状态 |
|  | VpdA | 气温下蒸气压亏缺 (kPa) |  | Pump | 泵状态 |
|  |  |  |  | Flow | 流速控制器状态 |
|  |  |  |  | Mixr | CO2混合器状态 |
|  |  |  |  | Fan | 叶室风扇状态 |
| E | totalCV% | .CO2CV_%, . CV_%, 及 Flow_CV%总变异系数 | K | Program | 显示自动测量程序状态 |
|  | △CO2CV_% | △CO2_µml (%) 变异系数 |  | ProgPrgs | AutoProgram step counter |
|  | △H2OCV_% | △H2O_mml (%) 变异系数 |  | FwMxCrLp | Numerical summary of the four stability flags |
|  | Flow_CV% | Flow_µml (%) 变异系数 |  | totalCV% | See totalCV% under E above |
| F | RH_R_% | 参比室相对湿度 (%) | L | CRagc_mv | Reference CO2 AGC (automatic gain control) signal, in mV |
|  | RH_S_% | 样本室相对湿度 (%) |  | CSagc_mv | Sample CO2 AGC signal |
|  | Td_R_% | 参比室露点温度 (C) |  | HRagc_mv | Reference H2O AGC signal |
|  | Td_S_% | 样本室露点温度 (C) |  | HSagc_mv | Sample H2O AGC signal |

### 数据内容说明

- 地面观测数据：光合作用速率等光合相关参数

- 数据单位说明：详见上表

- 数据的数据类型：浮点

### 数据格式说明

Microsoft Excel

### 文件命名和文件夹结构

总计52个文件分别为：0520yk1yd.xls  0520yk4yd.xls  0520yk5yd.xls  0524ldcddm.xls 0524ldcdmx.xls 0528yk1.xls 0528yk2.xls  0528yk3.xls  0528yk3a.xls  0528yk4.xls  0528yk5.xls   0528yk6.xls  0530ykxm5.xls 0530ykxm6.xls  0530ykym1.xls  0530ykym1-2.xls  0530ykym2.xls  0530ykym2-2.xls  0530ykym3.xls  0530ykym3-2.xls  0530ykym4.xls  0530ykym4-2.xls  0530ykym41.xls 0604ykxm5.xls  0604ykxm6.xls  0604ykyma.xls  0604ykymb.xls  0604ykymc.xls  0616ykym4.xls   0629ykym1.xls  0629ykym2.xls  0629ykym2a.xls 0629ykym3.xls  0629ykym4.xls  0707ykdm.xls   0707ykdm-2.xls 0707ykdm-3.xls 0707ykym1.xls  0707ykym1-2.xls  0707ykym2.xls  0707ykym2-2.xls  0707ykym3.xls  0707ykym3-2.xls  0707ykym4.xls  0707ykym4-2.xls  0707ykym4-3.xls  0707ykym4-4.xls  0711ykym1.xls  0711ykym2.xls  0711ykym3.xls  0711ykym4.xls

文件命名方式为：观测日期+观测地点+样方编号

#### 观测时段

不连续观测：2008－05－20, 2008－05－24, 2008－05－28, 2008－05－30, 2008－06－04, 2008－06－16, 2008－06－29, 2008－07－07, 2008－07－11

#### 观测区域

盈科试验区