“黑河综合遥感联合试验”数据文档                       文档编码：统一编写

盈科绿洲-荒漠站太阳分光光度计CE318原始观测数据

——大气参数(光学厚度、水汽含量)数据

| 联 系 人： | 任华忠 |
| --- | --- |
| 单 位： | 北京师范大学地理学与遥感科学学院 |
| 地 址： | 北京市海淀区新街口外大街19号 |
| 联系电话： | 13811782119 |
| 电子信箱： | renhuazhong@mail.bnu.edu.cn |

2008年8月3日

目  录

1.数据集名称	3

2.联系人	3

3.试验观测信息	3

3.1数据观测者	3

1）试验设计者	3

2）试验参加者	3

3.2观测仪器	3

3.3观测时间	4

3.4试验观测区	4

3.5观测参数或变量	4

3.6试验日志	4

1）试验观测笔记	4

2）观测异常情况描述	4

4.数据内容信息	4

4.1数据概述	4

4.2文件列表和文件大小	4

4.3数据格式	5

4.4数据内容描述	5

# 1.数据集名称

中文名称：盈科绿洲-荒漠站太阳分光光度计原始测量数据

# 2.联系人

姓    名：任华忠/周春艳

单    位：北京师范大学/中国科学院遥感应用研究所

通讯地址：北京师范大学地理学与遥感科学学院,100875/北京市朝阳区大屯路甲20号北, 北京9718信箱, 100101

电    话：13811782119/13426441378

电子信箱：Renhuazhong@mail.bnu.edu.cn/ mezhouchuyan@126.com

# 3.试验观测信息

## 3.1数据观测者

### 1）试验设计者

阎广建(北师大)、任华忠(北师大)、周春艳(遥感所)、光洁(遥感所)、王颖(遥感所)

### 2）试验参加者

任华忠(北师大)、周春艳(遥感所)、光洁(遥感所)、王颖(遥感所)、苏高利（遥感所）

## 3.2观测仪器

1）北京师范大学CE318一台，可提供1020nm、936nm、870nm、670nm和440nm共5个波段的光学厚度，可以利用936nm测量数据反演大气柱水汽含量；

2）中科院遥感所CE318一台，可提供1640nm、1020nm、936nm、870nm、670nm、550nm、440nm、380nm和340nm共9个波段的光学厚度，可以利用936nm测量数据反演大气柱水汽含量。

## 3.3观测时间

2008-05-20，2008-05-23，2008-05-25，2008-05-27 至 2008-06-04，2008-06-06；

2008-06-16，2008-06-20，2008-06-22，2008-06-23，2008-06-27，2008-06-29，2008-07-01, 2008-07-07, 2008-07-11

共22天观测，两台仪器在盈科绿洲-荒漠站共获得数据24次。

## 3.4试验观测区

盈科绿洲样地、盈科荒漠样地、张掖城区

3.5观测参数或变量

北京师范大学CE318观测获得1020nm、936nm、870nm、670nm和440nm通道数据，同时包括可获得近地表大气温度；

中科院遥感所CE318一台，可提供1640nm、1020nm、936nm、870nm、670nm、550nm、440nm、380nm和340nm通道数据，同样可获得近地表大气温度。

时间格式：UTC格式。

采样时间间隔：1min

## 3.6试验日志

### 1）试验观测笔记

观测笔记以“ReadMe.txt”文件随同于原始数据文件，文件内容如下：

观测仪器：CE318

所属单位：北师大CE318(或遥感所CE318)

观测地点：盈科气象站玉米地

下垫面主要覆盖类型：农作物-玉米+小麦

地理信息：38.85601N 100.40994E

观测时间：2008-06-16

试验事件：高光谱OMIS-2飞行同步试验

附加说明：天气状况良好

观测人员：周春艳

联系方式：mezhouchuyan@126.com

数据整理：任华忠

联系方式：renhuazhong@mail.bnu.edu.cn

### 2）观测异常情况描述

仪器正常工作

# 4.数据内容信息

## 4.1数据概述

太阳分光光度计CE318通过直接太阳辐射测量数据，可以反演出非水汽通道的光学厚度、瑞丽散射、气溶胶光学厚度，水汽通道936nm测量数据可以获得大气气柱的水汽含量。根据需要，其数据可以获得550nm处的各种参数，从而在MODTRAN或者6S等软件的辅助下获得水平能见度。

## 4.2文件列表和文件大小

文件组织格式：原始数据总文件夹\时间+测量地点+仪器单位\原始数据文件名(.k7)+ReadMe.txt文件

说明：

- 原始数据总文件夹：为0级目录，表示站点的数据类型，此时为“盈科绿洲-荒漠站太阳分光光度计原始数据”；

- 时间+测量地点+仪器单位:为1级目录，例如 20080701盈科气象站玉米地-北师大。

- 原始数据文件名(.k7)+ReadMe.txt: 原始数据文件以“测量时间+仪器单位].k7”形式命名，其中.k7是CE318原始文件格式。

| 0级目录 原始数据总文件夹 | 1级目录 时间+测量地点+仪器单位 | 2级目录 原始数据文件 说明文件(ReadMe.txt) | 文件大小 (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 盈科绿洲-荒漠太阳分光光度计原始数据 | 20080520荒漠02样地-北师大 | 20080520-HuangMo02.k7 | 8K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080523度假村旁小麦地-北师大 | 20080523度假村小麦地.K7 | 15K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080525工行度假村办公楼-北师大 | 20080525_工行度假村办公楼 | 13K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080527工行度假村办公楼-北师大 | 20080527_工行度假办公楼二层顶.K7 | 16K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080527金都宾馆7楼楼顶-遥感所 | 20080527_金都宾馆7楼楼顶.K7 | 15K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080528金都宾馆7楼楼顶-遥感所 | 20080528金都宾馆7楼楼顶.K7 | 9K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080528荒漠02样地(ASTER同步)-北师大 | 20080528_荒漠02样地ASTER同步.K7 | 4K |
|  |  | ReadMe | 1K |
|  | 20080529金都宾馆7楼楼顶-遥感所 | 20080529_金都宾馆7楼楼顶.K7 | 16K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080530工行度假村办公楼顶(多角度热红外,CCD飞行)-遥感所 | 20080530_工行度假村楼顶(多角度热红外,CCD飞行).K7 | 14K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080531工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080531_工行度假村办公楼二层顶.K7 | 27K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080601工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080601_工行度假村办公楼二层顶.k7 | 20K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080602工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080602_工行度假村办公楼二层顶.k7 | 25K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080603工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080603_工行度假村办公楼二层顶.k7 | 27K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080604工行度假村办公楼顶(高光谱OMIS飞行,CHRIS同步)-遥感所 | 20080603_工行度假村办公楼二层顶(高光谱OMIS飞行,CHRIS同步).k7 | 27K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080606工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080606_工行度假村办公楼二层顶.k7 | 21K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080616盈科气象站玉米地(高光谱飞行同步)-北师大 | 20080616_盈科气象站玉米地(高光谱OMIS同步).K7 | 26K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080620盈科气象站玉米地-北师大 | 20080620_盈科气象站玉米地.K7 | 9K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080622盈科气象站玉米地-北师大 | 20080622_盈科气象站玉米地.K7 | 13K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080623盈科气象站玉米地-北师大 | 20080623_盈科气象站玉米地.K7 | 7K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080627盈科气象站玉米地-北师大 | 20080627_盈科气象站玉米地.K7 | 7K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080629盈科气象站玉米地[多角度热红外,CCD飞行]-北师大 | 20080629_盈科气象站玉米地(多角度热红外,CCD相机飞行).K7 | 9K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080701盈科气象站玉米地[CHRIS卫星同步]_北师大 | 20080701_盈科气象站玉米地[CHRIS同步].K7 | 26K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080707盈科气象站玉米地[多角度热红外,CCD相机飞行同步]-北师大 | 20080707_盈科气象站玉米地[多角度热红外,CCD相机飞行].K7 | 25K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080711荒漠02样地[多角度热红外,CCD相机飞行同步]-北师大 | 20080711荒漠02样地[多角度热红外,CCD相机飞行同步].K7 | 7K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |

## 4.3数据格式

原始文件以CE318特有文件格式.k7存储，需要用ASTPWin软件读取。该软件对路径比较敏感，重新打开时，当前打开的目录必须与第一次一致。

数据读取软件见同目录下文件夹“ASTPWin”

## 4.4数据内容描述

观测仪器；所属单位；观测地点；下垫面主要覆盖类型；地理信息；观测时间；试验事件；附加说明；观测人员及其联系方式；数据整理人员及其联系方式。详情见3.6 -1)