“黑河综合遥感联合试验”数据文档                    文档编码：统一编写

盈科绿洲-荒漠站太阳分光光度计CE318预处理数据

——大气参数(光学厚度、水汽含量)数据

CE318

北京师范大学地理学与遥感科学学院

中国科学院遥感应用研究所

2008年8月5日

目  录

1．数据集名称	3

2．如何引用该数据	3

3．数据文档信息	3

3.1文档撰写者	3

3.2如何引用本文档	3

3.3文档更新历史	4

4.数据集说明信息	4

4.1数据简介	4

4.2数据观测者	4

4.3数据集整理者	4

4.4数据使用联系人	5

4.5项目支持信息	5

4.6观测平台/仪器	5

4.7数据内容描述	6

4.7.1观测要素或参数	6

4.7.2数据内容说明	6

4.7.3地图投影	6

4.7.4数据格式说明	6

4.7.5文件命名和文件夹结构	6

4.7.6数据覆盖范围	7

4.8数据质量说明（重点内容）	7

4.8.1数据源说明	7

4.8.2数据处理过程描述	7

4.8.3数据定标方法描述	7

4.8.4数据处理日志	7

4.9数据应用说明	8

4.9.1数据读取	8

4.9.2数据工具说明	8

4.10 数据应用说明	8

4.10.1数据使用标注	8

4.10.2建议引用的其他文献	8

5.参考文献	8

# 1．数据集名称

中文名称：盈科绿洲-荒漠站太阳分光光度计大气参数预处理数据集

英文名称：The preprocessed dataset of Sun photometer measured atmospheric parameters at YingKe Oasis and Huazhaizi Desert

# 2．如何引用该数据

任华忠、周春艳、光洁、王颖，黑河联合遥感试验中游试验：盈科绿洲-荒漠站太阳分光光度计大气参数预处理数据。北京师范大学，中国科学院遥感应用研究所，2008年5月至7月。

Huazhong Ren，Chunyan Zhou，Jie Guang and Ying Wang. The Joint Remote Sensing Campaign at Heihe Watershed: The preprocessed dataset of Sun Photometer measureed atmospheric parameters at YingKe Oasis and Huazhaizi Desert. Beijing Normal University & The Institute of Remote Sensing Applicaton of Chinese Academy of Sciences. May to July,2008.

# 3．数据文档信息

## 3.1文档撰写者

姓名：任华忠

单位：北京师范大学地理学与遥感科学学院

邮编：100875

Email: Renhuazhong@mail.bnu.edu.cn

## 3.2如何引用本文档

任华忠、周春艳、光洁、王颖，黑河联合遥感试验中游试验：太阳分光光度计大气参数预处理数据集说明。北京师范大学，中国科学院遥感应用研究所，2008年5月至7月。

Huazhong Ren，Chunyan Zhou，Jie Guang and Ying Wang. The Joint Remote Sensing Campaign at Heihe Watershed: The preprocessed dataset of Sun Photometer measureed atmospheric parameters at YingKe Oasis and Huazhaizi Desert. Beijing Normal University & The Institute of Remote Sensing Applicaton of Chinese Academy of Sciences. May to July,2008.

## 3.3文档更新历史

1）2008-8-5 任华忠完成文档初稿撰写

# 4.数据集说明信息

## 4.1数据简介

太阳分光光度计CE318通过直接太阳辐射测量数据，可以反演出非水汽通道的光学厚度、瑞丽散射、气溶胶光学厚度，水汽通道936nm测量数据可以获得大气气柱的水汽含量。根据需要，其数据可以获得550nm处的各种参数，从而在MODTRAN或者6S等软件的辅助下获得水平能见度。

盈科绿洲-荒漠站利用太阳分光光度计CE318获得了多角度热红外、CCD相机飞行、高光谱OMIS-2飞行同步，TM、ASTER、CHRIS和Hyperion等卫星同步、以及常规观测的大气参数数据，为进行各个遥感影像和地面测量数据的大气纠正提供有效参考数据。

## 4.2数据观测者

#### 1）试验设计者

阎广建(北师大)、任华忠(北师大)、周春艳(遥感所)、光洁(遥感所)、王颖(遥感所)

#### 2）试验参加者

任华忠(北师大)、周春艳(遥感所)、光洁(遥感所)、王颖(遥感所)、苏高利(遥感所)

## 4.3数据集整理者

| 姓名 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 任华忠 | 北京师范大学 | Renhuazhong@mail.bnu.edu.cn |
| 周春艳 | 中国科学院遥感应用研究所 | mezhouchunyan@126.com |
| 光洁 | 中国科学院遥感应用研究所 | 13401086584 |

## 4.4数据使用联系人

1）联系人1

姓名：任华忠

电话：13811782119

邮件：Renhuazhong@mail.bnu.edu.cn

单位：北京师范大学地理学与遥感科学学院

2）联系人2

姓名：周春艳

电话：13426441378

邮件：mezhouchunyan@126.com

单位：中国科学院遥感应用研究所

## 4.5项目支持信息

1）中文

该数据的观测得到了中国科学院西部行动计划（二期）项目“黑河流域遥感－地面观测同步试验与综合模拟平台建设”（项目号：KZCX2-XB2-09）和国家重点基础研究发展计划（973）项目“陆表生态环境要素主被动遥感协同反演理论与方法”（项目号：2007CB714400）的联合资助

2）英文

This work is supported by the CAS (Chinese Academy of Sciences) Action Plan for West Development Project "Watershed Airborne Telemetry Experimental Research (WATER)" (grant number: KZCX2-XB2-09) and 国家重点基础研究发展计划（973）项目“陆表生态环境要素主被动遥感协同反演理论与方法”（grant number:2007CB714400）

## 4.6观测平台/仪器

1）北京师范大学CE318一台，可提供1020nm、936nm、870nm、670nm和440nm共5个波段的光学厚度，可以利用936nm测量数据反演大气柱水汽含量；

2）中科院遥感所CE318一台，可提供1640nm、1020nm、936nm、870nm、670nm、550nm、440nm、380nm和340nm共9个波段的光学厚度，可以利用936nm测量数据反演大气柱水汽含量。

## 4.7数据内容描述

### 4.7.1观测要素或参数

北京师范大学CE318观测获得1020nm、936nm、870nm、670nm和440nm通道数据，同时包括可获得近地表大气温度；

中科院遥感所CE318一台，可提供1640nm、1020nm、936nm、870nm、670nm、550nm、440nm、380nm和340nm通道数据，同样可获得近地表大气温度。

时间格式：UTC格式。

采样时间间隔：1min

### 4.7.2数据内容说明

- 地面观测数据：太阳分光光度计各个通道的响应的电压值

2）仪器波段：北京师范大学CE318提供大气参数的通道的中心波长为1020nm、936nm、870nm、670nm和440nm；中科院遥感所CE318的中心波长为640nm、1020nm、936nm、870nm、670nm、550nm、440nm、380nm和340nm。各个通道宽10nm。

3）数据单位：黑河联合遥感试验中游试验

4）缺失数据的说明：	进行瑞丽散射计算的大气气压值来自于高程与气压值的经验关系，准确值需要气象站数据支持

5）数据的数据类型：浮点型

### 4.7.3地图投影

本数据集只提供测量点经纬度和高程信息，无投影。

### 4.7.4数据格式说明

1.原始数据以CE318特有文件格式.k7存储，同时附带说明文件ReadMe.txt

2.预处理文件：包括利用原始数据反演获得光学厚度、瑞丽散射、气溶胶光学厚度、水平能见度和近地表大气温度，以及参与计算的太阳方位角、天顶角、日地距离修正因子和大气柱质量数。数据预处理结果文件包括两部分：数据处理说明和数据处理结果。前者介绍数据处理的基本原理；后者给出了数据的处理结果，包括“几何位置与各个通道总的光学厚度”和“各个通道的瑞利散射和气溶胶光学厚度”两小部分。以北京师范大学CE318为例，上述两小部分的数据字段和数据类型如下：

一. 几何位置与各个通道总的光学厚度

| 字段名 | 数据类型 | 字段描述 |
| --- | --- | --- |
| Date | 日期型，月/日/年 | 表示数据测量日期 |
| Time | 时间型，hh:min:ss | 表示数据测量时的UTC时间 |
| SunAzimuth | 浮点型 | 表示太阳方位角，以度为单位 |
| SunZenith | 浮点型 | 表示太阳高度角，以度为单位 |
| R2 | 浮点型 | 表示日地距离修正因子，无量纲 |
| M | 浮点型 | 表示大气质量数，量纲为1 |
| 1020nm | 浮点型 | 表示1020nm波段处的总的光学厚度 |
| 870nmp1 | 浮点型 | 表示第一激化通道870nm处的总的光学厚度，该数据不参与后来的气溶胶厚度提取，仅作参考 |
| 670nm | 浮点型 | 表示670nm处的总的光学厚度 |
| 440nm | 浮点型 | 表示440nm处的总的光学厚度 |
| 870nmp2 | 浮点型 | 表示第二激化通道870nm处的总的光学厚度，该数据不参与后来的气溶胶厚度提取，仅作参考 |
| 870nm | 浮点型 | 表示870nm处的总的光学厚度 |
| 936nm | 浮点型 | 表示936nm处的总的光学厚度，因为在次光学厚度计算过程中没有考虑水汽和臭氧的吸收，所以此时此波段的数据不是真实的光学厚度数据 |
| 870nmp3 | 浮点型 | 表示第三激化通道870nm处的总的光学厚度，该数据不参与后来的气溶胶厚度提取，仅作参考 |
| Visibility(km) | 浮点型 | 表示大气水平能见度，利用能见度与550nm处气溶胶光学厚度的经验关系获取，单位为km |
| Air-Temperature | 浮点型 | 表示近地表的大气温度以摄氏度为单位 |

二．各个通道的瑞利散射和气溶胶光学厚度

(1) RayLeigh   Scattering：

| 字段 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1020nm | 浮点型 | 表示1020nm处的瑞丽散射 |
| 670nm | 浮点型 | 表示670nm处的瑞丽散射 |
| 440nm | 浮点型 | 表示440nm处的瑞丽散射 |
| 870nm | 浮点型 | 表示870nm处的瑞丽散射 |
| 936nm | 浮点型 | 表示936nm处的瑞丽散射 |

(2) Aerosol Optical Deepth  and Water Vapor Content

| 字段 | 数据类型 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| Date | 日期型，月/日/年 | 表示数据测量日期 |
| Time | 时间型，hh:min:ss | 表示数据测量时的UTC时间 |
| 1020nm | 浮点型 | 表示1020nm处的气溶胶光学厚度 |
| 670nm | 浮点型 | 表示670nm处的气溶胶光学厚度 |
| 440nm | 浮点型 | 表示440nm处的气溶胶光学厚度 |
| 870nm | 浮点型 | 表示870nm处的气溶胶光学厚度 |
| 936nm | 浮点型 | 表示936nm处的气溶胶光学厚度 |
| 波长指数v | 浮点型 | 表示波长与气溶胶经验关系式中的系数 |
| 大气浑浊度k | 浮点型 | 表示波长与气溶胶经验关系式中的系数 |
| PW(g/cm2) | 浮点型 | 表示单位垂直大气柱的水汽含量，单位为g/cm2 |
| W(g/cm2) | 浮点型 | 表示观测路径大气柱的水汽含量，单位为g/cm2 |
| Visibility(km) | 浮点型 | 表示大气水平能见度，利用能见度与550nm处光学厚度的经验关系获取，单位为km |

### 4.7.5文件命名和文件夹结构

文件组织格式：预数据总文件夹\时间+测量地点+仪器单位\预处理数据文件名数据级别.txt与ReadMe.txt文件

说明：

- 预处理始数据总文件夹：为0级目录，表示站点的预处理数据的类型，此时为“盈科绿洲-荒漠站太阳分光光度计CE318预处理数据”；

- 时间+测量地点+仪器单位:为1级目录，例如 20080701盈科气象站玉米地-北师大。

- 预处理数据文件名数据级别.txt与ReadMe.txt文件: 2级目录；预始数据文件以“测量时间+测量地点+测量内容类型”形式命名，数据级别分别用数字次序来表示级别等级，如01表示预处理数据，02表示进一步处理数据，依次类推，如

20080520荒漠02样地大气光学厚度与水汽含量_01.txt：表示2008年5月20日在荒漠02样地测量的太阳分光光度计数据的预处理结果文件；ReadMe.txt为说明文件。

具体数据目录：

| 0级目录 预处理数据总文件夹 | 1级目录 时间+测量地点+仪器单位 | 2级目录 预处理数据文件名数据级别.txt与ReadMe.txt文件 | 文件大小 (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 盈科绿洲-荒漠太阳分光光度计CE318预处理数据 | 20080520荒漠02样地-北师大 | 20080520荒漠02样地大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 62K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080523度假村旁小麦地-北师大 | 20080523度假村小麦地大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 140K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080525工行度假村办公楼-北师大 | 20080525工行度假村办公楼大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 128K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080527工行度假村办公楼-北师大 | 20080527工行度假办公楼二层顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 159K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080527金都宾馆7楼楼顶-遥感所 | 20080527金都宾馆7楼楼顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 157K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080528金都宾馆7楼楼顶-遥感所 | 20080528金都宾馆7楼楼顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 85.6K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080528荒漠02样地(ASTER同步)-北师大 | 20080528荒漠02样地ASTER同步大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 31.7K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080529金都宾馆7楼楼顶-遥感所 | 20080529金都宾馆7楼楼顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 165K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080530工行度假村办公楼顶(多角度热红外,CCD飞行)-遥感所 | 20080530工行度假村办公楼楼顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 143K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080531工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080531工行度假村办公楼楼顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 161K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080601工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080601工行度假村办公楼楼顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 207 |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080602工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080602工行度假村办公楼楼顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 80.5K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080603工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080603工行度假村办公楼楼顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 86.9K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080604工行度假村办公楼顶(高光谱OMIS飞行,CHRIS同步)-遥感所 | 20080602工行度假村办公楼楼顶[高光谱OMIS-II同步]大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 169 |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080606工行度假村办公楼顶-遥感所 | 20080606工行度假村办公楼楼顶大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 156K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080616盈科气象站玉米地(高光谱飞行同步)-北师大 | 20080616盈科气象站玉米地(高光谱OMIS同步)大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 213K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080620盈科气象站玉米地-北师大 | 20080620盈科气象站玉米地大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 63K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080622盈科气象站玉米地-北师大 | 20080622盈科气象站玉米地大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 130K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080623盈科气象站玉米地-北师大 | (1)20080623盈科气象站玉米地等高度扫描天空辐亮度(右侧)结果.txt; (2)20080623盈科气象站玉米地等高度扫描天空辐亮度(右侧)结果.txt; (3)20080623盈科气象站玉米地主平面扫描天空辐亮度结果.txt (这一天测量只进行了天空散射光扫描,没有进行太阳直射光扫描,因此无法获得大气光学厚度和水汽含量) | (1)11K; (2)11K; (3)12K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080627盈科气象站玉米地-北师大 | 20080627盈科气象站玉米地大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 69.1K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080629盈科气象站玉米地[多角度热红外,CCD飞行]-北师大 | 20080629_盈科气象站玉米地(多角度热红外,CCD相机飞行)大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 89.3K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080701盈科气象站玉米地[CHRIS卫星同步]_北师大 | 20080701盈科气象站玉米地[CHRIS同步]大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 85K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080707盈科气象站玉米地[多角度热红外,CCD相机飞行同步]-北师大 | 20080707盈科气象站玉米地[多角度热红外,CCD相机飞行]大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 117K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |
|  | 20080711荒漠02样地[多角度热红外,CCD相机飞行同步]-北师大 | 20080711荒漠02样地[多角度热红外,CCD相机飞行同步]大气光学厚度与水汽含量_01.txt | 45.4K |
|  |  | ReadMe.txt | 1K |

### 4.7.6数据覆盖范围

#### 1）分辨率信息

数据采样以1min间隔，光谱分辨率以仪器为准。各个通道宽度10nm。

#### 2）观测时段

2008-05-20，2008-05-23，2008-05-25，2008-05-27 至 2008-06-04，2008-06-06；

2008-06-16，2008-06-20，2008-06-22，2008-06-23，2008-06-27，2008-06-29，2008-07-01, 2008-07-07, 2008-07-11

共22天观测，两台仪器在盈科绿洲-荒漠站共获得数据24次.

#### 3）观测区域

盈科绿洲样地、盈科荒漠样地、张掖城区

## 4.8数据质量说明（重点内容）

### 4.8.1数据源说明

数据可能在受局部干扰、小气候影响，建议使用该数据时选择同步时间附件数值比较稳定的结果。

### 4.8.2数据处理过程描述

影响CE318数据精度的因素：当地大气压、仪器的定标参数和各个转换因子。

（1）预处理数据在运算过程中，大气压采用了大气压与高程经验关系获得，大部分与实际不符，因此，要得到精确的反演结果，需要同步的气象站数据；

（2）仪器定标数据的误差引起反演结果的系统误差，需要组织进行野外定标或者仪器室内定标；

（3）在反演水汽通道的气溶胶光学厚度以水汽含量是需要各个转换因子，转换因子都为经验参数，实用性需要进一步验证。

### 4.8.3数据定标方法描述

室外定标：在大气参数稳定情况下，获取大气质量数在3-7之间的测量数据，利用Langly原理进行定标；

室内定标：标准光源。

### 4.8.4数据处理日志

在测量数据的当日获得原始数据和预处理数据

## 4.9数据应用说明

### 4.9.1数据读取

原始文件以CE318特有文件格式.k7存储，需要用ASTPWin软件读取。该软件对路径比较敏感，重新打开时，当前打开的目录必须与第一次一致。

预处理文件以txt文件保存。

### 4.9.2数据工具说明

无

## 4.10 数据应用说明

### 4.10.1数据使用标注

数据用户在任何时间使用综合试验产出的数据时，均需明确标明该数据是由“黑河综合遥感联合试验”产出，并受到中国科学院西部行动计划（二期）项目“黑河流域遥感－地面观测同步试验与综合模拟平台建设”与国家重点基础研究发展计划（973计划）项目“陆表生态环境要素主被动遥感协同反演理论与方法”的联合资助。

### 4.10.2建议引用的其他文献

无

# 5.参考文献

(1) 参考CE318原理文献;

(2) 算法文档: “太阳分光光度计CE318求取大气参数原理.pdf”;

(3) 胡秀清等.利用太阳辐射计940nm通道反演大气柱水汽总量[J].气象科技.2001:12-17