一、数据集/图集内容特征

（一）描述摘要

本数据集为川藏铁路沿线评估区域内所有子流域单元的十年一遇最大24h降水值，根据评估区域内逐年最大24h降水序列进行频率计算得到。

（二）要素项（内容字段）

表 1 数据要素项内容说明

| 数据文件名称 | 要素项（字段） | 字段中文名称 | 字段度量单位 | 字段代码说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 川藏线及周边地区十年一遇最大24h降水(1950s-2010s) | KID | 流域KID | 无 | 流域编号 |  |
|  | 十年一遇 | 十年一遇 | mm | 十年一遇最大24h降水值 |  |
|  | 等级 | 等级 | 无 |  |  |

（三）时间范围

1950s-2010s年

（四）空间范围

地理位置描述信息：川藏铁路沿线及周边地区

纬度范围：28°36'27" N - 35°46'14" N

经度范围：90°4'36" E - 103°12'27" E

二、数据集/图集学科、行业范围

（一）学科范围

一级学科：水利工程

二级学科：防洪工程

三级学科：防洪

（二）行业范围

一级行业分类：水利、环境和公共设施管理业

二级行业分类：水利管理业

三级行业分类：防洪管理

三、数据集/图集精度

（一）时间频度

多年

（二）空间基准、精度和粒度

空间基准：

地理坐标系：GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000

投影坐标系:	Asia_North_Albers_Equal_Area_Conic

空间精度：1：25万

空间粒度：分流域

四、数据集/图集存储管理

（一）数据量

数据量：65.1 MB

记录数：18113条记录

（二）类型格式

存储格式：硬盘

结构类型：矢量数据

（三）更新管理

数据集更新计划：无

五、数据集/图集质量控制

（一）产生方式

加工处理数据：规范化处理

（二）数据源说明

根据《中国地面气象站逐小时观测资料》中原始数据，对评估区域内逐年最大24h降水序列进行频率计算得到。

（三）数据采集、加工处理方法

根据1979-2018各栅格点逐时降雨过程累加得到逐年最大24h降水序列，拟合评估区域的降水频率曲线，求得十年一遇最大24h降水值，并使用GIS统计到子流域评估单元。

六、数据集/图集共享、使用方法

（一）共享方式及限制

完全开放共享

（二）共享服务联系方式

由汇交管理机构提供服务

（三）使用的条件、方法

软件需求： ARCGIS等软件

硬件设备需求：

CPU 速度             最低 2.2 GHz

内存/RAM             最低：4 GB

磁盘空间              最低：4 GB

操作步骤：以ARCGIS为例

1.打开ARCGIS软件

2.右键图层添加数据，找到数据存放正确位置

3.右键添加进来的矢量数据，缩放至当前图层

七、数据集/图集知识产权说明

（一）产权说明

（二）数据集图集的使用申明以及引用方式

王中根,李军，桑燕芳等.中国科学院地理科学与资源研究所. 川藏线及周边地区多年最大24h降水(1950s-2010s)