临泽站土壤水分原始数据集

## 观测仪器

50cm3环刀、Delta TDR（4针）

## 观测时间

2008-5-24	ASAR，PALSAR卫星同步

2008-5-25	飞机同步（微波辐射计L＋K波段）

2008-5-28	ASTER卫星同步

2008-5-30	飞机同步（多波段CCD+热像仪）

2008-6-6  飞机同步（高光谱成像仪OMIS）

2008-6-10	Palsar卫星同步

2008-6-15  飞机同步（高光谱成像仪OMIS）

2008-6-27  Palsar卫星同步

2008-6-29  飞机同步（多角度红外）

2008-7-4   飞机同步（微波辐射计L＋K波段）

2008-7-8   飞机同步（微波辐射计L＋K波段）

2008-7-11  飞机同步（多波段CCD+热像仪）ASAR卫星同步

## 试验观测区

临泽站周边地区，见图1。

图1

观测参数或变量

环刀法：铝盒和湿土重量；铝盒和干土重量

TDR：体积含水量、电压

### 试验观测笔记

土壤水分的观测主要采用环刀取土法，在农田样方还使用了TDR同时测量。土壤水分主要针对微波辐射计以及ASAR和PALSAR卫星同步，另外在其他的同步观测中，我们也观测了土壤水分参数。

## 数据概述

数据是在每个样方的节点出进行采集的，不同的样方请参见相应的样方示意图。由于荒漠太干燥，TDR只在农田样方中使用。

## 文件列表和文件大小

文件命名方式为：观测时间+观测地点+观测目的+土壤水分观测表.xls

（例如：20080524东西样带-Asar&Palsar土壤水分观测表.xls）

文件大小列表：

## 数据格式

Microsoft Excel

## 数据内容描述

记录了观测时间、观测人，记录人，观测地点、观测仪器及观测目的，环刀法数据包括观测的样点号，采样时间，所用铝盒编号，铝盒重量，铝盒+湿土重量，以及经过烘箱连续24小时烘干后的铝盒+干土重量。TDR数据包括观测的样点号，采样时间，体积含水量、电压。