临泽站多角度光谱预处理数据

观测要素或参数

测量目标物的DN值

### 数据内容说明

1）缺失2008年5月30日的农田光谱数据和荒漠光谱数据。该天测得的农田光谱数据存在问题，应作废；由于在荒漠样地进行多角度观测时参考板发生意外，因此该天测得的荒漠地区的光谱数据应该使用参考板的重新定标后的系数进行计算，荒漠的多角度观测数据有部分可能也存在一定的问题。

2）将数据全部处理为地物在350nm-2500nm之间的反射率值，数据类型为双精度型，单位为1.

### 地图投影

本数据集只提供测量点经纬度和高程信息，无投影。

### 数据格式说明

预处理数据以EXCEL格式存储，包括两部分：预处理说明和预处理结果。其中

1）预处理说明部分格式如下：

ID	          数据点位信息

MeasuredDate  观测日期YYMMDD

MeasuredTime  观测时间24小时制

ProcessedDate	  处理日期YYMMDD

SunAzimuth	  太阳方位角

SunZenith	  太阳天顶角

ViewAzimuth	  观测方位角

ViewZenith	  观测天顶角

Plan	          观测平面

Object	      观测目标

Latitude	      纬度

Longitude	  经度

MainInstrument 测量仪器

Contactor	      联系人
2）处理结果部分格式如下：

Wavelength	Reflectance

[350:12500]  ref11⋯ref1n⋮⋱⋮refm1⋯refmn

其中n为天顶角个数，m为波段个数

观测天顶角的正负如下规定如下：

a. 当观测平面为主平面，前向观测为正，后向观测为负；

b. 当观测平面非主平面，观测者面向太阳时右侧为正，左侧为负。

### 文件命名和文件夹结构

文件组织格式：原始数据总文件夹\时间\地点\结果文件，另外在原始数据总文件夹下附有北京师范大学40%参考板、20%参考板的定标数据。

| 0级目录 原始数据总文件夹 | 1级目录 结果文件 | 文件大小 |
| --- | --- | --- |
| 临泽站多角度光谱原始观测数据预处理数据 | 20080525临泽站五里墩_1多角度光谱_01.xls |  |
|  | 20080528临泽站五里墩_2A3多角度光谱_01.xls |  |
|  | 20080528临泽站荒漠多角度光谱_01.xls |  |
|  | 20080530临泽站荒漠多角度光谱_01.xls |  |
|  | 20080705阿柔1#多角度光谱_01.xls |  |
|  | 20080705阿柔3#多角度光谱_01.xls |  |
|  | 20080709临泽站B2多角度光谱_01.xls |  |
|  | 20080709临泽站B3多角度光谱_01.xls |  |
|  | 20080711临泽五里墩_2A3多角度光谱_01.xls |  |
|  | 北京师范大学40%参考板BRF.xls |  |
|  | 北京师范大学20%参考板BRF.xls |  |
|  | 临泽站内农田样方示意图.jpg |  |
|  | 临泽站五里墩农田样方示意图.jpg |  |

### 数据覆盖范围

#### 1）分辨率信息

目标物在350nm-2500nm之间的反射率和透过率

#### 2）观测时段

2008-05-25，临泽五里墩农田多角度光谱

2008-05-28，临泽五里墩农田及荒漠多角度光谱

2008-05-30，临泽五里墩农田及荒漠多角度光谱

2008-07-05，阿柔1#、3#样方多角度光谱

2008-07-09，临泽站内玉米农田多角度光谱

2008-07-11，临泽五里墩农田多角度光谱

#### 3）观测区域

临泽站站内试验田，临泽站五里墩玉米田样地，临泽站荒漠样地，阿柔试验区

## 数据质量说明

### 数据源说明

临泽站多角度光谱原始观测数据

### 数据处理过程描述

实验测得的原始数据为目标物和参考板的DN值，根据目标物的DN值和参考板的DN值之比等于二者的反射率之比，参考板的定标系数已知，就可以计算出目标物的反射率值。数据处理时使用的是用C#编写的程序进行处理。处理后的结果为.txt格式，将其导入到excel表格中便于使用。

由于在计算时需要对参考板的定标系数进行差分，采用不同的差分方法得到的参考板的定标系数会产生一些差别，因此得到的最终结果也会产生一些不同。

### 数据定标方法描述

对北京师范大学40%参考板和北京师范大学积分球的参考板进行定标，定标系数参见“北师大40%参考板BRF数据.xls”、“北师大40%参考板BRF数据.xls”和“北师大积分球定标系数.xls”。

### 数据处理日志

1）2008年7月31日，李静完成2008年5月23日至2008年5月31日期间临泽试验区测得的多角度光谱数据的预处理。

2）2008年7月31日，余莹洁完成2008年7月1日至2008年7月11日期间临泽试验区测得的多角度光谱数据的预处理。