临泽站红外温度预处理数据集

## 数据简介

红外温度观测主要针对多波段CCD+热像仪、多角度红外以及高光谱成像仪OMIS来观测的，主要获得地物的红外热辐射温度。数据是在每个样方的节点出进行采集的，每个节点记录3个数据，不同的样方请参见相应的样方示意图。

## 观测平台/仪器

寒旱所红外温度计5#、6#。

### 观测要素或参数

地物的红外温度。

### 数据格式说明

Excle

### 文件命名和文件夹结构

文件命名方式为：观测时间+观测地点+观测目的+红外温度预处理数据.xls

（例如：20080524东西样带-Asar&Palsar红外温度预处理数据.xls）

文件大小列表：

#### 观测时段

2008-5-24	ASAR，PALSAR卫星同步

2008-5-25	飞机同步（微波辐射计L＋K波段）

2008-5-28	ASTER卫星同步

2008-5-30	飞机同步（多波段CCD+热像仪）

2008-6-6  飞机同步（高光谱成像仪OMIS）

2008-6-15  飞机同步（高光谱成像仪OMIS）

2008-6-29  飞机同步（多角度红外）

2008-7-4   飞机同步（微波辐射计L＋K波段）

2008-7-8   飞机同步（微波辐射计L＋K波段）

2008-7-11  飞机同步（多波段CCD+热像仪）

#### 观测区域

临泽站周边地区，见图1。

图1

### 数据源说明

数据源为“临泽站红外温度原始数据集”中红外温度计原始观测数据。

### 数据处理过程描述

对红外温度数据的处理过程主要是温度的定标，过程如下：

1）根据热红外定标数据（标准源为黑体），将各仪器的实测温度与相应黑体温度进行直线拟合，求得拟合方程。

2）利用上述拟合的方程，对观测的原始观测数据进行定标处理。

### 4.8.3数据定标方法描述

临泽站使用的手持式红外温度计有寒旱所5#、寒旱所6#、地理所，其中寒旱所5#和6#手持红外温度计是7月13日定标的，地理所手持红外温度计是5月19日定标的。下面为3个红外温度计的标定系数。