2008年5月31日扁都口多角度热红外、CCD相机飞行同步地面手持式辐射仪测量记录

测量人员：       李笑宇                      记录人员：   梁文广

样地编号：         样地5                     样地经纬度： E1000 57’46.8’’   N38015’7.34’’

仪器编号：        北师大4号                  样地描述：   裸土

温度测量类型：定点温度――测量30m×30m样方内25个交点周围不同地物的辐射温度，交点分布见附图。

飞机同步时间：            13:30:00

| 点号 | 测量编号 | 测量时间 | 辐射温度Max（oC） | 辐射温度Calib_Max（oC） | 辐射温度Min（oC） | 辐射温度Calib_Min（oC） | 辐射温度Avg（oC） | 辐射温度Calib_Avg（oC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 13:30 | 43.7 | 44.1479 | 41.5 | 41.8929 | 42.7 | 43.1229 |
|  | 2 | 13:30 | 40.2 | 40.5604 | 35.8 | 36.0504 | 38.4 | 38.7154 |
|  | 3 | 13:30 | 34 | 34.2054 | 33 | 33.1804 | 33.5 | 33.6929 |
| 2 | 1 | 13:34 | 41.4 | 41.7904 | 35.4 | 35.6404 | 37.5 | 37.7929 |
|  | 2 | 13:35 | 43 | 43.4304 | 38 | 38.3054 | 42.2 | 42.6104 |
|  | 3 | 13:35 | 37.9 | 38.2029 | 33.2 | 33.3854 | 35.3 | 35.5379 |
| 3 | 1 | 13:35 | 41.6 | 41.9954 | 35.2 | 35.4354 | 35.9 | 36.1529 |
|  | 2 | 13:36 | 44.6 | 45.0704 | 32.7 | 32.8729 | 44.2 | 44.6604 |
|  | 3 | 13:36 | 39 | 39.3304 | 34.9 | 35.1279 | 38.6 | 38.9204 |
| 4 | 1 | 13:36 | 50.6 | 51.2204 | 43.4 | 43.8404 | 45.1 | 45.5829 |
|  | 2 | 13:36 | 43.1 | 43.5329 | 36 | 36.2554 | 39.5 | 39.8429 |
|  | 3 | 13:37 | 43 | 43.4304 | 32.8 | 32.9754 | 38.8 | 39.1254 |
| 5 | 1 | 13:37 | 47.6 | 48.1454 | 41.2 | 41.5854 | 43.4 | 43.8404 |
|  | 2 | 13:37 | 45.6 | 46.0954 | 40.3 | 40.6629 | 41.5 | 41.8929 |
|  | 3 | 13:38 | 46.5 | 47.0179 | 38.7 | 39.0229 | 42.7 | 43.1229 |
| 6 | 1 | 13:38 | 45.3 | 45.7879 | 34.8 | 35.0254 | 37.8 | 38.1004 |
|  | 2 | 13:38 | 45.2 | 45.6854 | 35 | 35.2304 | 43.3 | 43.7379 |
|  | 3 | 13:39 | 39.9 | 40.2529 | 32.8 | 32.9754 | 37 | 37.2804 |
| 7 | 1 | 13:39 | 47.2 | 47.7354 | 42.3 | 42.7129 | 44.1 | 44.5579 |
|  | 2 | 13:39 | 48.5 | 49.0679 | 34.4 | 34.6154 | 40.8 | 41.1754 |
|  | 3 | 13:40 | 47.1 | 47.6329 | 34 | 34.2054 | 45.7 | 46.1979 |
| 8 | 1 | 13:40 | 47 | 47.5304 | 35.9 | 36.1529 | 38.4 | 38.7154 |
|  | 2 | 13:40 | 49.1 | 49.6829 | 42.1 | 42.5079 | 45.9 | 46.4029 |
|  | 3 | 13:41 | 49.5 | 50.0929 | 34.5 | 34.7179 | 35.7 | 35.9479 |
| 9 | 1 | 13:41 | 43.3 | 43.7379 | 36 | 36.2554 | 42.5 | 42.9179 |
|  | 2 | 13:42 | 50.7 | 51.3229 | 40.3 | 40.6629 | 50.1 | 50.7079 |
|  | 3 | 13:42 | 41.8 | 42.2004 | 32.9 | 33.0779 | 39.3 | 39.6379 |
| 10 | 1 | 13:42 | 50.1 | 50.7079 | 34.5 | 34.7179 | 46.4 | 46.9154 |
|  | 2 | 13:42 | 52.6 | 53.2704 | 37.6 | 37.8954 | 40.7 | 41.0729 |
|  | 3 | 13:43 | 49.5 | 50.0929 | 39.5 | 39.8429 | 45.7 | 46.1979 |
| 11 | 1 | 13:43 | 48.9 | 49.4779 | 38.3 | 38.6129 | 46 | 46.5054 |
|  | 2 | 13:44 | 45.8 | 46.3004 | 35.9 | 36.1529 | 39.5 | 39.8429 |
|  | 3 | 13:44 | 49.8 | 50.4004 | 41.3 | 41.6879 | 46.5 | 47.0179 |
| 12 | 1 | 13:44 | 47.2 | 47.7354 | 38.1 | 38.4079 | 41.4 | 41.7904 |
|  | 2 | 13:45 | 48 | 48.5554 | 38.4 | 38.7154 | 41.2 | 41.5854 |
|  | 3 | 13:45 | 48 | 48.5554 | 39.4 | 39.7404 | 45.7 | 46.1979 |
| 13 | 1 | 13:45 | 52.9 | 53.5779 | 47.6 | 48.1454 | 52 | 52.6554 |
|  | 2 | 13:46 | 51.2 | 51.8354 | 38 | 38.3054 | 44.9 | 45.3779 |
|  | 3 | 13:46 | 53.3 | 53.9879 | 45.5 | 45.9929 | 50.4 | 51.0154 |
| 14 | 1 | 13:47 | 50 | 50.6054 | 40.6 | 40.9704 | 45.5 | 45.9929 |
|  | 2 | 13:47 | 44.5 | 44.9679 | 38 | 38.3054 | 41.6 | 41.9954 |
|  | 3 | 13:47 | 48.9 | 49.4779 | 37.1 | 37.3829 | 44.7 | 45.1729 |
| 15 | 1 | 13:47 | 45.2 | 45.6854 | 31.4 | 31.5404 | 34.4 | 34.6154 |
|  | 2 | 13:48 | 51.9 | 52.5529 | 35.5 | 35.7429 | 42.7 | 43.1229 |
|  | 3 | 13:48 | 47.9 | 48.4529 | 42 | 42.4054 | 44.3 | 44.7629 |
| 16 | 1 | 13:48 | 47 | 47.5304 | 38.9 | 39.2279 | 45.2 | 45.6854 |
|  | 2 | 13:49 | 51.3 | 51.9379 | 45.4 | 45.8904 | 48.6 | 49.1704 |
|  | 3 | 13:49 | 49.4 | 49.9904 | 34.6 | 34.8204 | 45.3 | 45.7879 |
| 17 | 1 | 13:49 | 51.5 | 52.1429 | 47.6 | 48.1454 | 49.6 | 50.1954 |
|  | 2 | 13:50 | 52.9 | 53.5779 | 44.8 | 45.2754 | 49.4 | 49.9904 |
|  | 3 | 13:50 | 45.9 | 46.4029 | 38.7 | 39.0229 | 43.5 | 43.9429 |
| 18 | 1 | 13:50 | 52 | 52.6554 | 42.9 | 43.3279 | 48.1 | 48.6579 |
|  | 2 | 13:50 | 50.5 | 51.1179 | 41.8 | 42.2004 | 47.7 | 48.2479 |
|  | 3 | 13:51 | 49.5 | 50.0929 | 38 | 38.3054 | 41 | 41.3804 |
| 19 | 1 | 13:51 | 56.2 | 56.9604 | 43.5 | 43.9429 | 49.2 | 49.7854 |
|  | 2 | 13:51 | 51 | 51.6304 | 33.7 | 33.8979 | 37.8 | 38.1004 |
|  | 3 | 13:51 | 45.3 | 45.7879 | 37.9 | 38.2029 | 42.1 | 42.5079 |
| 20 | 1 | 13:52 | 48.2 | 48.7604 | 42.1 | 42.5079 | 45.3 | 45.7879 |
|  | 2 | 13:52 | 49.8 | 50.4004 | 38 | 38.3054 | 47.8 | 48.3504 |
|  | 3 | 13:52 | 57 | 57.7804 | 41.3 | 41.6879 | 51 | 51.6304 |
| 21 | 1 | 13:53 | 50.7 | 51.3229 | 43.9 | 44.3529 | 47.2 | 47.7354 |
|  | 2 | 13:53 | 51.6 | 52.2454 | 44.8 | 45.2754 | 48.4 | 48.9654 |
|  | 3 | 13:53 | 48.7 | 49.2729 | 41.3 | 41.6879 | 46.1 | 46.6079 |
| 22 | 1 | 13:54 | 44.7 | 45.1729 | 37 | 37.2804 | 41.4 | 41.7904 |
|  | 2 | 13:54 | 47.1 | 47.6329 | 34 | 34.2054 | 44.4 | 44.8654 |
|  | 3 | 13:54 | 49.9 | 50.5029 | 42.9 | 43.3279 | 46 | 46.5054 |
| 23 | 1 | 13:55 | 48.7 | 49.2729 | 43.9 | 44.3529 | 45.2 | 45.6854 |
|  | 2 | 13:55 | 54.1 | 54.8079 | 47.7 | 48.2479 | 49 | 49.5804 |
|  | 3 | 13:55 | 48.8 | 49.3754 | 37.7 | 37.9979 | 42.6 | 43.0204 |
| 备注：没有测量24和25两个点，由于提供的表有误 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：辐射温度Max/Min/Avg是测量的热辐射亮温,比辐射率设置为1.0; 植被/裸土物理温度是利用热电偶测得

************************************辅助信息************************************************

一、飞机同步时中心点及四个角点物理温度

| 点号 | 测量编号 | 物理温度（度） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 42.8 |
|  | 2 | 43.7 |
|  | 3 | 31.9 |
| 5 | 1 | 42.8 |
|  | 2 | 38.4 |
|  | 3 | 38.7 |
| 13 | 1 | 41.9 |
|  | 2 | 41.6 |
|  | 3 | 46.1 |
| 21 | 1 | 47.8 |
|  | 2 | 39.2 |
|  | 3 | 43.4 |
| 25 | 1 | 41.4 |
|  | 2 | 41.7 |
|  | 3 | 38.4 |

二、样方样点分布图：（大样方大小：30×30m，每个小样方大小7.5×7.5m）

三、仪器定标信息

利用北京师范大学遥感科学国家重点实验室的温度可控黑体对手持式辐射仪进行定标，定标温度从最低温26 oC到最高温70 oC，多以5 oC为间隔。黑体温度数据与试验所用的“北师大4号”手持式辐射仪关系如下：

图中，横轴X为手持式辐射仪测量温度，纵轴Y为黑体设定温度。从图中可以看出，这台仪器温度定标公式是：

y=1.025x+0.6446,R2=0.9999