| 2015年一季度污水处理厂监测数据审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 城东区 | 西宁鹏鹞污水处理有限公司（三污） | 湟水 | 2015-1-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 30000 |  |  | PH值 | 7.8 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 290 | 23 | 20 | mg/L | 否 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.91 | 1.14 | 1 | mg/L | 否 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 323 | 40 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 0 | 0 | 30 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.008 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0033 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 32 | 13 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.14 | 0.199 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 3500 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 53.4 | 2.09 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 64.1 | 18.6 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.09 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 12.31 | 0.6 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
| 城东区 | 西宁鹏鹞污水处理有限公司（一污） | 湟水 | 2015-1-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/二级标准 | 85000 |  |  | PH值 | 7.4 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 280 | 10 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.39 | 0.494 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 653 | 42 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 0 | 0 | 40 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00009 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.08 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.011 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0058 | 0.0042 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.003 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 37 | 10 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.42 | 0.195 | 2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 790 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 20.9 | 5.23 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 54.9 | 13.7 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.19 | 0.02 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 6.01 | 0.7 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
| 城中区 | 西宁市排水公司城南污水处理厂 | 湟水 | 2015-1-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/二级标准 | 22500 |  |  | PH值 | 7.93 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 360 | 13 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.49 | 0.697 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 460 | 43 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 0 | 0 | 40 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.008 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0016 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 30 | 14 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.55 | 0.303 | 2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 700 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 48.1 | 1.82 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 63.9 | 30 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.25 | 0.31 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 8.18 | 0.39 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
| 城西区 | 青海雄越环保科技有限责任公司(二污) | 湟水 | 2015-1-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/二级标准 | 42500 |  |  | PH值 | 7.62 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 220 | 19 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 7.42 | 2.5 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 468 | 36 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 0 | 0 | 40 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00009 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.007 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0048 | 0.0036 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 39 | 13 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.16 | 0.205 | 2 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 9200 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 37.9 | 12.2 | 30 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 47 | 17.2 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.17 | 0.01 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 14.05 | 1.12 | 5 | mg/L | 是 |  |  |
| 大通回族土族自治县 | 北京鹏鹞环保科技有限公司 | 北川河 | 2015-1-20 0:00:00 |  |  | 15000 |  |  | 流量 |  | 198.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 | 4.2 | 7.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | PH值 | 7.93 | 8.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 125 | 50 | 20 | mg/L | 否 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 7.8 | 7.75 | 1 | mg/L | 否 | 6.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 336 | 198 | 60 | mg/L | 否 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 35 | 25 | 30 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.000005 | <0.000005 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.04 | <0.04 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0016 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 178 | 58 | 20 | mg/L | 否 | 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.835 | 0.058 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1300 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 22.89 | 24.21 | 15 | mg/L | 否 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 40.6 | 31.4 | 20 | mg/L | 否 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.97 | 0.82 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
| 湟中县 | 甘河水处理有限责任公司 | 西纳川 | 2015-2-3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 5000 | 3953.29 | 3372.84 | PH值 | 7.86 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 32 | 12 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.7 | 0.514 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 86 | 34 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 11 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.047 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.112 | 0.025 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 111 | 14 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.61 | 0.203 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 9200 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 13.2 | 4.21 | 8 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 28 | 18.9 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.34 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.04 | 0.17 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
| 湟中县 | 湟中县江源给排水有限责任公司 | 西纳川 | 2015-2-3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 5000 | 3666.78 | 2884.29 | PH值 | 5 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 60 | 13 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.55 | 0.695 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 167 | 27 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.000354 | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.069 | 0.02 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 162 | 16 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.57 | 0.193 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 3500 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 30.4 | 5.12 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 40.7 | 20.4 | 20 | mg/L | 否 | 0.020000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.17 | 0.072 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.59 | 0.2 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
| 湟源县 | 湟源县城镇污水处理厂 | 湟水 | 2015-1-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 5000 |  |  | PH值 | 8.02 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 140 | 8 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.56 | 0.292 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 181 | 14 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 0 | 0 | 30 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00024 | 0.00029 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.009 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0016 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 24 | 13 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.08 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 5400 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 35.7 | 14.8 | 15 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 52.4 | 15.7 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.04 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 7.68 | 0.82 | 3 | mg/L | 是 |  |  |

签发：                               审核：                                录入：                                第   页，共   页