环刀观测记录表

观测时间：   2008 年  5月   24日                      观测人：余凡，钞振华                        记录人： 冯磊

| 样点编号 | 照片编号 | 采样 时间 | 取样深度 | 铝盒编号 | 铝盒+湿土重(g) | 铝盒+干土重(g) | 铝盒重(g) | 重量含水量 | 土壤容重 | 体积含水量 | 土壤温度 | 备注（描述地表植被，土壤饱和情况，地下水是否出露） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 1 | 9:38 | 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm | B203 | 194.93 | 157.782 | 24.6 |  |  |  | 15.5 |  |
|  |  |  | 50cm | B201 | 182.37 | 134.063 | 23.67 |  |  |  | 14.2 |  |
| B-02 | 5 | 13:13 | 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm | B167 | 165.67 | 133.957 | 23.62 |  |  |  | 16.6 |  |
|  |  |  | 50cm | B182 | 188.13 | 161.384 | 23.38 |  |  |  | 15.7 |  |
| B-03 | 3 | 10:28 | 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm | B230 | 207.26 | 166.190 | 24.66 |  |  |  | 16.1 |  |
|  |  |  | 50cm | B199 | 207.07 | 161.728 | 23.91 |  |  |  | 15.3 |  |

| 样点编号 | 照片编号 | 采样 时间 | 取样深度 | 铝盒编号 | 铝盒+湿土重(g) | 铝盒+干土重(g) | 铝盒重(g) | 重量含水量 | 土壤容重 | 体积含水量 | 土壤温度 | 备注（描述地表植被，土壤饱和情况，地下水是否出露） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-15 | 2 | 10:05 | 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm | B202 | 201.55 | 161.644 | 22.47 |  |  |  | 15.1 |  |
|  |  |  | 50cm | B200 | 181.87 | 143.311 | 24.29 |  |  |  | 14.0 |  |
| B-17 | 4 | 10:42 | 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm | B239 | 174.09 | 159.175 | 24.78 |  |  |  | 15.7 |  |
|  |  |  | 50cm | B228 | 185.31 | 148.186 | 24.75 |  |  |  | 15.1 |  |
| B-19 | 6 | 13:21 | 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm | B189 | 201.38 | 164.968 | 23.84 |  |  |  | 15.7 |  |
|  |  |  | 50cm | B238 | 182.61 | 160.750 | 24.31 |  |  |  | 14.9 |  |

| 样点编号 | 照片编号 | 采样 时间 | 取样深度 | 铝盒编号 | 铝盒+湿土重(g) | 铝盒+干土重(g) | 铝盒重(g) | 重量含水量 | 土壤容重 | 体积含水量 | 土壤温度 | 备注（描述地表植被，土壤饱和情况，地下水是否出露） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-30 | 9 | 13:45 | 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm | B196 | 172.63 | 137.725 | 23.94 |  |  |  | 15.6 |  |
|  |  |  | 50cm | B198 | 183.06 | 145.153 | 24 |  |  |  | 15.6 |  |
| B-31 | 8 | 13:37 | 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm | B231 | 190.92 | 169.828 | 23.67 |  |  |  | 15.6 |  |
|  |  |  | 50cm | B195 | 185.15 | 146.362 | 22.71 |  |  |  | 14.7 |  |
| B-33 | 7 | 13:30 | 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20cm | B184 | 186.06 | 142.163 | 24.24 |  |  |  | 15.8 |  |
|  |  |  | 50cm | B194 | 181.70 | 145.625 | 23.93 |  |  |  | 14.8 |  |