机载微波遥感数据格式、投影、数据字段说明

- 数据格式：

ArcView Shapefile文件格式，点数据。

- 投影信息：

Projection: Transverse Mercator

Unit: meter

Spheroid: WGS84

Central Meridian: 99.0000

Reference Latitude: 0.0000

Scale Factor: 0.9996

False Easting: 500000

False Northing: 0

- 数据实体字段说明：

  - K波段

ID：序号

X：经度

Y：纬度

TIME：过境时刻（s），起始时刻为当日当地时间0:00:00

DATA：K波段微波辐射计原始数码值

  - L波段

ID：序号

X：经度

Y：纬度

TIME：过境时刻（s），起始时刻为当日当地时间0:00:00

Dn_lh：L波段微波辐射计水平极化原始数码值

Dn_lv：L波段微波辐射计垂直极化原始数码值

  - Ka波段

IIDD：序号

X：纬度方向坐标

Y：经度方向坐标

A：入射角度

DNVALUE：Ka波段微波辐射计原始数码值

（注：Ka波段和K波段同时获取数据，过境时刻信息与当日K波段一致，扫描周期内时间相差非常小，可以忽略。）