时空三极环境大数据平台

黑河综合遥感联合试验：预试验期盈科绿洲加密观测区EO-1 Hyperion地面同步观测数据集（2007年9月5-10日）

英文标题：WATER: Dataset of ground truth measurements synchronizing with EO-1 Hyperion in the Yingke oasis foci experimental area during the pre-observation period ( Sep. 5 - Sep. 10, 2007 )

1、摘要

本数据集为预试验期盈科绿洲EO-1 Hyperion加密观测数据集。
2007年9月5至10日预试验期间，在张掖至盈科绿洲至花寨子一线，西部行动计划项目第三课题和第二课题组开展了EO-1 Hyperion卫星地面同步观测试验，2007年9月10日成功获得了一景EO-1 Hyperion影像。
测量地点：
样地号	时刻	北纬	东经	海拔（m）	备注
1	9:58	38°53′53.2″	100°26′09.7″	1500	路东菜花地
2	10:51	38°52′39.8″	100°25′33.1″	1510	路东白菜地
3	11:35	38°52′39.0″	100°25′34.6″	1510	路东，2号样地东侧大田玉米，套种小麦已收，带间长有野荆芥
4	12:24	38°51′53.0″	100°25′08.0″	1510	制种玉米
5	13:08	38°51′54.2″	100°25′09.5″	1520	4号样地北侧，大田玉米，套种小麦，已收
6	14:40	38°51′23.5″	100°24′45.0″	1510	路西，制种玉米，病虫害严重（红蜘蛛）
7	15:40	38°49′26.6″	100°23′23.7″	1540	沙棘甜菜间作
8	16:18	38°49′06.9″	100°23′30.5″	1540	西红柿，苋类杂草较多
9	16:18	38°49′06.4″	100°23′30.8″	1540	散播甜菜
10	16:18	38°49′06.9″	100°23′30.5″	1540	西红柿，杂草少于8号样地
11	10:30	38°48′28.3″	100°24′11.4″	1540	路西沙棘苗
12	11:24	38°48′09.3″	100°24′10.1″	1550	路东向日葵，间作小麦已收
13	12:38	38°46′16.3″	100°23′14.2″	1600	旱稻
14	12:45	38°46′16.2″	100°23′14.0″	1600	油菜
15	12:54	38°46′15.6″	100°23′13.8″	1600	荞麦
16	14:52	38°45′55.5″	100°23′00.1″	1610	大田玉米（不套种）
17	15:28	38°45′57.5″	100°22′28.3″	1630	大田玉米（不套种）
18	16:20	38°43′17.3″	100°22′53.4″	1730	戈壁（雾冰藜、珍珠为优势种）
19	17:40	38°42′31.8″	100°22′56.8″	1780	戈壁（雾冰藜、何头草为优势种）
20	10:27	38°36′25.1″	100°20′33.2″	2260	禾本科冰草为优势种
21	11:10	38°36′24.4″	100°20′38.1″	2260	菊科（撂荒地）
22	11:30	与22相邻（东侧）		2260	冰草-菊科群落，前者为优势种
23	裸土				
24	13:09	38°38′46.3″	100°23′08.5″	2030	紫花苜蓿
25	14:39	38°44′30.8″	100°22′41.0″	1660	杨树林
26	9:47	38°58′11.4″	100°26′18.3″	1460	水稻田
测量内容包括：
（1）样方调查；
（2）LAI-2000测量叶面积；
（3）ASD FieldSpec Pro光谱仪测量地物光谱，测量仪器为甘肃省气象局干旱所的光谱仪（350-2500nm）；
（4）红外温度枪测量地表和冠层辐射温度；
（5）LI-6400光合仪光合速率数据；
（6）热像仪ThermaCAM SC2000测量得到的辐射温度；
（7）CE318太阳分光光度计观测数据，可以直接用来反演非水汽通道的光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度，大气气柱的水汽含量（使用水汽通道936nm处的测量数据）。此外，可以获得550nm处的各种参数，从而在MODTRAN或者6S等软件的辅助下获得水平能见度。
（8）便携式的SPAD叶绿素仪测量叶绿素浓度。
本地面数据可为发展和验证EO-1 Hyperion遥感反演生物物理参数提供基本的地面数据集。

2、关键词

主题关键词：冠层光谱,地物光谱仪（ASD）,植被,叶绿素,气溶胶, 气溶胶光学深度/厚度, 气溶胶后向散射,陆地表层遥感
学科关键词：大气,陆地表层
地点关键词：黑河流域, 中游干旱区水文试验区, 盈科绿洲加密观测区
时间关键词：2007-9-7, 2007-9-8, 2007-9-9, 2007-9-6, 2007-9-5, 2007-9-10, 2008

3、数据细节

1.比例尺：None

2.投影：4326

3.文件大小：1498.7MB

4.数据格式：EXCEL

4、空间范围

| - | 北：38.88 | - |
| --- | --- | --- |
| 西：100.37 | - | 东：100.46 |
| - | 南：38.812 | - |

5、时间范围2007-09-20 00:00:00+00:00--2007-09-24 00:00:00+00:00

6、引用方式

数据的引用:

严巧弟, 郝晓华, 辛晓洲, 韩辉. 黑河综合遥感联合试验：预试验期盈科绿洲加密观测区EO-1 Hyperion地面同步观测数据集（2007年9月5-10日）. 时空三极环境大数据平台, DOI:10.3972/water973.0262.db, CSTR:18406.11.water973.0262.db, 2013.[HAN   Hui, YAN   Qiaodi, XIN Xiaozhou, HAO Xiaohua. WATER: Dataset of ground truth measurements synchronizing with EO-1 Hyperion in the Yingke oasis foci experimental area during the pre-observation period ( Sep. 5 - Sep. 10, 2007 ). A Big Earth Data Platform for Three Poles, DOI:10.3972/water973.0262.db, CSTR:18406.11.water973.0262.db, 2013]

文章的引用:

7、资助项目信息

黑河流域遥感－地面观测同步试验与综合模拟平台建设
陆表生态环境要素主被动遥感协同反演理论与方法

8、数据资源提供者

姓名: 严巧弟
单位: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
电子邮件: 

姓名: 郝晓华
单位: 中科院寒区旱区环境与工程研究所
电子邮件: haoxh@lzb.ac.cn

姓名: 辛晓洲
单位: 中国科学院遥感应用研究所
电子邮件: 

姓名: 韩辉
单位: 中国气象局兰州干旱气象研究所
电子邮件: