时空三极环境大数据平台

海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：馆陶站-自动气象站（2008-2010）

英文标题：Multi-scale surface flux and meteorological elements observation dataset in the Hai River Basin (Guantao site-automatic weather station) (2008-2010)

1、摘要

该数据集包含了2008年1月1日至2010年12月31日的自动气象站观测数据。站点位于河北省馆陶县河寨村，下垫面是玉米/小麦，棉花。观测点的经纬度是115.1274E，36.5150N，海拔30m。

自动气象站的采集频率为10s，且10min输出一次。观测要素包括空气温度、相对湿度（12.5m），朝向为正北；风速（12.7m），风向（12.7m），朝向为正北；气压（安装在防水箱内）；雨量（16m）；净辐射/四分量辐射（15.6m），朝向为正南；红外表面温度（15.7m），支臂朝向正南，探头朝向是垂直向下；土壤温湿度探头埋设在气象塔正南方2m处，土壤温度探头埋设深度为0cm、2cm、5cm、10cm、20cm、40cm、60cm、80cm和100cm处，土壤水分传感器埋设深度为2cm、5cm、10cm、20cm、40cm、60cm和100cm；土壤热流板（2块）埋设在地下2cm处，其中一块埋设在植被下方，另一块埋设在棵间。观测数据的处理与质量控制：（1）确保每天144个数据（每10min），若出现数据的缺失，则由-6999标示；（2）剔除有重复记录的时刻；（3）删除了明显超出物理意义或超出仪器量程的数据；（4）日期和时间的格式统一，并且日期、时间在同一列。如，时间为：2010-6-10 10:30。
自动气象站发布的数据包括：日期/时间Date/Time，空气温湿观测（Ta_12.5m，RH_12.5m）（℃，%），风速（Ws_12.7m）（m/s），风向（WD_12.7m）（°），气压（Press）（hpa），降水（Rain）（mm），四分量辐射（DR、UR、DLR_Cor、ULR_Cor、Rn）（W/m2），地表辐射温度（IRT_1、IRT_2）（℃），土壤热通量（Gs_1、Gs_2）（W/m2）、多层土壤水分（Ms_2cm、Ms_5cm、Ms_10cm、Ms_20cm、Ms_40cm、Ms_60cm、Ms_100cm）（%）和多层土壤温度（Ts_0cm、Ts_2cm、Ts_5cm、Ts_10cm、Ts_20cm、Ts_40cm、Ts_60cm、Ts_80cm、Ts_100cm ）（℃） 。

观测试验或站点信息请参考 Jia et al,(2012)，数据处理请参考Liu et al.(2013)。

2、关键词

主题关键词：降水,气象要素
学科关键词：大气
地点关键词：馆陶县, 河北省, 海河流域
时间关键词：2008-2010

3、数据细节

1.比例尺：None

2.投影：None

3.文件大小：31.0MB

4.数据格式：EXCEL

4、空间范围

| - | 北：36.515 | - |
| --- | --- | --- |
| 西：115.127 | - | 东：115.127 |
| - | 南：36.515 | - |

5、时间范围2008-01-08 15:00:00+00:00--2011-01-07 08:00:00+00:00

6、引用方式

数据的引用:

刘绍民, 徐自为. 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：馆陶站-自动气象站（2008-2010）. 时空三极环境大数据平台, DOI:10.3972/haihe.007.2013.db, CSTR:18406.11.haihe.007.2013.db, 2016.[LIU Shaomin, XU Ziwei. Multi-scale surface flux and meteorological elements observation dataset in the Hai River Basin (Guantao site-automatic weather station) (2008-2010). A Big Earth Data Platform for Three Poles, DOI:10.3972/haihe.007.2013.db, CSTR:18406.11.haihe.007.2013.db, 2016]

文章的引用:

Liu, S.M., Xu, Z.W., Zhu, Z.L., Jia, Z.Z., & Zhu, M.J. (2013). Measurements of evapotranspiration from eddy-covariance systems and large aperture scintillometers in the Hai River Basin, China. Journal of Hydrology, 487, 24-38.

Jia, Z.Z., Liu, S.M., Xu, Z.W,, Chen, Y.J., & Zhu, M.J. (2012). Validation of remotely sensed evapotranspiration over the Hai River Basin, China. Journal of Geophysical Research, 117(D13).

7、资助项目信息

北京市SEBAL模型的地面验证与参数优化
遥感监测ET地面独立验证
基于遥感和数据同化方法的海河流域水文通量预测研究--SP2：不同尺度蒸散量和土壤水分的观测研究
地表水热通量的时空尺度扩展研究

8、数据资源提供者

姓名: 刘绍民
单位: 北京师范大学
电子邮件: smliu@bnu.edu.cn

姓名: 徐自为
单位: 北京师范大学
电子邮件: xuzw@bnu.edu.cn