“黑河综合遥感联合试验”数据文档                       文档编码：统一编写

黑河中游兰大草地站原始观测数据集

——光量子计

| 联 系 人： | 黄春林 |
| --- | --- |
| 单 位： | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
| 地 址： | 兰州市东岗西路322号 |
| 联系电话： | 0931－4967259 |
| 电子信箱： | huangcl@lzb.ac.cn, |

文档撰写时间

2008年7月28日  兰州

目  录

1.数据集名称	3

2.联系人	3

3.试验观测信息	3

3.1数据观测者	3

1）试验设计者	3

2）试验参加者	3

3.2观测仪器	3

3.3观测时间	3

3.4试验观测区	4

3.5观测参数或变量	4

3.6试验日志	4

1）试验观测笔记	5

2）观测异常情况描述	5

4.数据内容信息	5

4.1数据概述	5

4.2文件列表和文件大小	5

4.3数据格式	5

4.4数据内容描述	6

# 1.数据集名称

中文名称：光量子计观测数据集

# 2.联系人

姓    名：黄春林

单    位：中国科学院寒区旱区环境与工程研究所

通讯地址：兰州市东岗西路322号

电    话：0931－4967259

电子信箱：huangcl@lzb.ac.cn

# 3.试验观测信息

## 3.1数据观测者

### 1）试验设计者

马明国、黄春林、梁继

### 2）试验参加者

黄春林、吴月茹、盖春梅、梁   继、王旭峰、曹永攀、胡晓利、钞振华、

年雁云、王树果、李笑宇、

## 3.2观测仪器

手持光量子计/双辐射Quantum Light Meter （寒旱所01、寒旱所02）

参数：

光量子测量波长范围： 400 - 700nm

测量范围    光量子： 2 -2000 µmol m-2 s-1 (全日光)

照度：0-10,000 FC（约0-1,000Lux）

1、 标定模式：灯光和日光

2、 测量范围：0 to 2000 μmol m-2 s-1 (全日光)

3、 尺寸：126 x 70 x 24 mm

4、 灵敏度漂移：每年1%

5、 重量：140 g

6、 温度漂移：10 - 35℃时<2%

## 3.3观测时间

2008-06-06、2008-06-11、2008-06-15、2008-06-16、2008-06-20、2008-06-22、2008-06-23、2008-06-24、2008-06-29

## 3.4试验观测区

草地站：A B C D E样方。

3.5观测参数或变量

PARci：冠顶入射光量子    （µmol m-2 s-1）

PARcr：冠顶反射辐射      （µmol m-2 s-1）

PARgi：地表入射辐射      （µmol m-2 s-1）

PARgr：地表反射辐射	    （µmol m-2 s-1）

PAR：  植被吸收的光粒子  （µmol m-2 s-1）

Fpar:  光合作用有效辐射吸收比  （µmol m-2 s-1）

其中：PAR  = (PARci- PARcr)-( PARgi- PARgr)

Fpar ＝ PAR/ PARci

## 3.6试验日志

### 1）试验观测笔记

| 使用次数 | 观测日期 | 样区 | 下垫面 | 植株高度（m） | 观测人 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008-06-06 | E | 大麦地 | 0.5 | 黄春林、吴月茹、 盖春梅、曹永攀 | 寒旱所01 |
| 2 | 2008-06-06 | E | 孜然裸地 | 0.1 | 黄春林、盖春梅、 钞振华 | 寒旱所02 |
| 3 | 2008-06-11 | D | 苜蓿地 | 0.6 | 王旭峰 | 寒旱所01 |
| 4 | 2008-06-11 | E | 大麦地 | 0.3 | 吴月茹 | 寒旱所02 |
| 5 | 2008-06-15 | E | 大麦地 | 0.3 | 钞振华、曹永攀、 | 寒旱所01 |
| 6 | 2008-06-15 | D | 苜蓿地 | 0.6-0.7 | 吴月茹、曹永攀、 盖春梅 | 寒旱所02 |
| 7 | 2008-06-16 | E | 大麦地 | 0.6-0.7 | 盖春梅、钞振华、 梁继、黄春林 | 寒旱所02 |
| 8 | 2008-06-20 | A | 芦苇地 | 0.6-0.7 | 盖春梅、钞振华、 胡晓利、王旭峰 | 寒旱所02 |
| 9 | 2008-06-22 | E | 大麦地 | 0.15-0.2 | 胡晓利、盖春梅、 王旭峰、盖春梅 | 寒旱所02 |
| 10 | 2008-06-23 | D | 苜蓿地 | 0.6 | 盖春梅、年雁云 | 寒旱所01 |
| 11 | 2008-06-23 | E | 大麦地 | 0.6-0.7 | 吴月茹、胡晓利、 王树果 | 寒旱所02 |
| 12 | 2008-06-24 | B | 盐碱禾草地 | 0.15-0.2 | 盖春梅、胡晓利、王旭峰、王树果、吴月茹 | 寒旱所02 |
| 13 | 2008-06-29 | A | 芦苇地 | 0.15-0.2 | 王树果、年雁云、 王旭峰 | 寒旱所02 |
| 14 | 2008-06-29 | E | 大麦地 | 0.15－0.2 | 盖春梅、李笑宇、 年雁云 | 寒旱所01 |

### 2）观测异常情况描述

无

# 4.数据内容信息

## 4.1数据概述

利用光量子计测量兰大草地站不同地表类型PAR和fpar的日内连续变化，为航空和卫星的地表fpar反演算法的发展和验证提供数据。

## 4.2文件列表和文件大小

文件命名规则：

“地点”_ “观测内容”_“时间”_“样地编号”_“地表类型”

例如：兰大草地站_光量子计_20080601_A_芦苇地

其中，样地编号包括（A、B、C、D、E）；

## 4.3数据格式

记录结果以Excel表格存储；

## 4.4数据内容描述

人工记录表格包括：观测次数、样本编号、测量时间、PARci（包括5个角度，0，30，45，60，90）、PARcr 、PARgi、PARgr、PARci平均值、PAR、Fpar

其中，

PARci：冠顶入射光量子    （µmol m-2 s-1）

PARcr：冠顶反射辐射      （µmol m-2 s-1）

PARgi：地表入射辐射      （µmol m-2 s-1）

PARgr：地表反射辐射	    （µmol m-2 s-1）

PAR：  植被吸收的光粒子  （µmol m-2 s-1）

Fpar:  光合作用有效辐射吸收比  （µmol m-2 s-1）

PARci平均值：  5个角度观测结果的平均值  （µmol m-2 s-1）